OBSAH

##### 1.	Vymezení  zastavěného území

2.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

3.	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídlení zeleně

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

  - Dopravní infrastruktura

  - Technická infrastruktura

    - Vodní hospodářství

    - Zásobování elektrickou energií

    - Telekomunikace

    - Zásobování teplem a plynem

5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

5.1.	Návrh uspořádání krajiny

5.2.	Územní systém ekologické stability krajiny

5.3.	Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů – dobývací prostory

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněné přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostor. uspořádání, vč. zákl. podmínek ochrany krajin. rázu

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

  - Vymezení veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury

  - Vymezení veřejně prospěšných opatření

7.3.	Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

7.4.	Asanace (ozdravění) území

8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

9.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek jeho prověření

10.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence úz. plánovací činnosti

11.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu

12.	Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

13.	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen aut. architekt

14.	Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené staveb.řízení (dle § 117 odst. 1 st. zák.)

- Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

##### 1.	Vymezení  zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno tímto územním plánem k datu 1.11.2007. Viz výkres B.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.

2.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Vztah území k urbanistické struktuře osídlení

Kostelec je nedílným prvkem sídelní struktury kraje s ohledem k  obytnému a rekreačnímu  charakteru. Ve struktuře osídlení bude mít nadále postavení sídla s velmi dobrými rozvojovými předpoklady v oblasti bydlení a v oblasti rekreační. Rozvoj sídla je reálný na dnes volných, nezastavěných plochách navazujících na stávající zástavbu.

- Urbanistický návrh využití řešeného území

Urbanistický návrh rozvoje Kostelce vychází z předpokladu zachování stávajícího vesnického charakteru obce a její vazby na nejbližší krajinné prostředí s dominantou kostela sv.Petra a Pavla. Rozvojové plochy pro novou výstavbu jsou vymezeny s ohledem na jejich dopravní obsluhu a následné doplnění technické infrastruktury. Návrh stanovuje tři hlavní rozvojové plochy nové obytné zástavby a několik míst pro doplnění zástavby obce na plochách dnešních zahrad stávajících rodinných domů. Důležitým prvkem rozvoje Kostelce by se mělo stát budoucí využití bývalého armádního areálu v jižní části obce. Krajinný charakter by měly v budoucnu doplnit tři nové, poměrně rozsáhlé vodní plochy určené pro vodní hospodaření a jako retenční nádrže.

Demografie

Obec leží na úpatí Železných hor, jedna z přírodně zajímavých a  historicky nejstarších obcí regionu, se zbytky středověkých stavebních i výtvarných památek.

Podmínky stabilizace a dalšího rozvoje obce

-	snaha o využití potenciálu, který má obec Kostelec s ohledem na klid a krajinný rámec obce

-	využívat poměrně dobré vzdělanostní úrovně obyvatel a hledat cesty k posíleni kulturního, společenského a vzhledového profilu obce

-	snížení procenta obyvatel vyjíždějících za prací do okolí (84 %) vytvořením nabídky zaměstnanosti v místě (řešení využití  areálu zvláštního určení  v jižním sektoru obce)

-	příprava nových rozvojových ploch obytné zástavby, jejichž rozsah je vytyčen v návrhu územního plánu tak, aby navrhované zastavitelné plochy vymezily dostatečný postupný rozvoj obce při dodržení  limitů využitelnosti území sídla

-	zásadním prvkem pro další stavební rozvoj obce je ochrana krajinného rámce sídla a zachování vztahu zástavby v přírodním prostředí a zachování jejího vesnického charakteru

-	dobudování technické infrastruktury, zvláště vyřešení odkanalizování obce

Ochrana přírodních hodnot

-	ochrana místního ÚSES

lokální biokoridor č. 22 – Podolský potok, na který jsou navázána lokální biocentra č. 23 – Rybník v Kostelci 
u Heřmanova Městce a č. 24  - U pily.

Dalším biokoridorem, který částečně prochází řešeným územím je prvek č. 17 – Konopka, s biocentry č. 18 – Na potoce Konopka,  č. 19 – Na rybníčkách a č. 20 - Herout.

Lokální biokoridor č.7 – Na Jelenkách prochází převážně lesy a propojuje biokoridory podél obou zmíněných vodotečí.

Ochrana kulturních hodnot v území

- Areál kostela sv. Petra a Pavla – kostel, hřbitov, márnice, ohradí zeď, hradiště s předhradím.

- Uměleckohistoricky významná památka s dominantním umístěním v krajině. Ojedinělý případ opevněného kostela se zacho-vanými valy a příkopy.

- Dům čp. 27 – přízemní empírový dům ve středu obce, doklad lidového stavitelství z počátku 19. století.

- Bývalý objekt vápenky  z 19. století  - významný objekt z hlediska možného statutu technické památky.

Za kulturní nemovité památky jsou v obci vyhlášeny následující objekty

| REJSTŘÍK ČÍSLO | OBJEKTY |
| --- | --- |
| 14764/6-888 | areál kostela sv. Petra a Pavla |
| 888/1 | kostel |
| 888/2 | hřbitov |
| 888/3 | márnice |
| 888/4 | ohradní zeď |
| 14127/6-887 | dům čp. 27 |
| 41896/6 -4969 | hradiště s předhradím |

- Archeologické nálezy

Správní území obce náleží do území s archeologickými nálezy.

3.	Urbanistická koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídlení zeleně

Stávající funkční využití území

Funkční využití území plně odpovídá charakteru sídla vesnického charakteru na  historickém půdorysu. Částečně je zástavba  užívána k rekreaci. Novodobá zástavba má charakter obytné vesnické zástavby. V obci jsou v provozu základní složky občanské vybavenosti.

Přehled navrhovaných rozvojových ploch

Do zastavěných ploch pro bytovou individuální zástavbu jsou a budou postupně zahrnuty plochy navazující na stávající starší zástavbu v rozsahu odpovídajícím potřebám sídla.

Rozvoj nových ploch obytné zástavby je reálný na volných plochách navazujících na stávající zastavěné území obce.

Pro rozvoj těchto nových ploch bytové zástavby jsou převážně navrženy plochy :

- podél silnice III/33748 nebo

- mezi železniční tratí 014 Přelouč - Prachovice a tuto silnicí.

Využití pozemků je determinováno ochranným pásmem železniční trati vč. hluku, jak z dopravy železniční, tak i z dopravy silniční. Tímto je zástavba dané lokality podmíněně zastavitelná z hlediska životního prostředí, nicméně požadavek na zástavbu vyplývá ze zadání vč. urbánních vazeb.

Nová zástavba bude od trati oddělena pásem ochranné soukromé zeleně reagující na polohu vypočtené izofony hluku 55 dB pro noční období (9 m od osy koleje) vč. rezervy pro hranici obytné zástavby (tj. min. 15  od osy koleje).

Situování stavební čáry zástavby musí pak respektovat vypočtenou vzdálenost izofony hladiny hluku - 10 m, vyplývající z metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy.

Navrhované lokality, které jsou součástí záplavového území Podolského potoka budou akceptovat podmínky využití území dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 67 OMEZENÍ V ZÁPAVOVÝCH ÚZEMÍCH.

Pro rozvoj ploch pro podnikání či výrobní plochy se navrhují využít plochy stávajícího vojenského areálu.

ROZVOJOVÉ PLOCHY

Z 1 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  v rodinných domech - venkovské                         								                    RODINNÉ DOMY – Pod tratí

V tomto prostoru lze tedy předpokládat podmíněnou výstavbu (omezení dle hlukových zátěží z železniční a silniční dopravy celkově až 14 nových domů situovaných podél komunikace a oddělených od železnice pásem soukromé zeleně.

Z 2 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  v rodinných domech - venkovské                                                                                               RODINNÉ DOMY – U pily II.

Pozemek má velmi dobré předpoklady pro novou výstavbu cca 11 nových rodinných domů s velkými zahradami, avšak s omezením dle hlukové zátěže ze silniční dopravy.

Z 3 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  v rodinných domech - venkovské                                                                                        RODINNÉ DOMY – V písníku  I.

Rozvojová lokalita je limitována ochranným pásmem vrchního vedení 35 kV, železniční tratí a silnicí III/33 750.  Lze předpokládat podmíněnou výstavbu rodinných domů (tzn. omezení dle hlukových zátěží z železniční a silniční dopravy ).

Z 4 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  v rodinných domech - venkovské                                                                                        RODINNÉ DOMY – V písníku II.

Na pozemcích lze předpokládat podmíněnou výstavbu (tzn. omezení dle hluk. zátěží z železniční a silniční dopravy) 3 nových rodinných domů.

Z 5 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  v rodinných domech - venkovské                                                                                    RODINNÉ DOMY – Na průhoně I.

V rámci návrhu se předpokládá možnost výstavby až 20 nových rodinných domů.

Z 6 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  v rodinných domech - venkovské                                                                                           RODINNÉ DOMY – V lipinách

Návrh předpokládá možnost výstavby cca 2 nových rodinných domů ve vazbě na prodloužení stávající komunikace.

Z 7 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  v rodinných domech - venkovské                                                                                  RODINNÉ DOMY – Nad vápenkou

Návrh předpokládá možnost výstavby cca 2 nových rodinných domů ve vazbě na stávající komunikaci, avšak s omezením hlukovou zátěží ze silniční dopravy.

Z 8 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  	v rodinných domech - venkovské                                                                                RODINNÉ DOMY – U vápenky

V tomto prostoru lze předpokládat podmíněnou výstavbu (omezení dle hluk.zátěží z železniční a silniční dopravy) cca 2 rodinných domů.

Z 9 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  	v rodinných domech - venkovské                                                                                 RODINNÉ DOMY – Pod vápenkou

Rozvojová plocha pro 1 nový rodinný dům, limitována hlukovou zátěží ze silniční dopravy.

Z 10 – PLOCHA BYDLENÍ BV

-  	v rodinných domech - venkovské                                                                                           RODINNÉ DOMY – Tasovice

Rozvojová plocha má předpoklady pro výstavbu cca 4 nových rodinných domů s velkými zahradami, pouze s limitem hlukové zátěže ze silniční dopravy.

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

P 1 – SMÍŠENÉ OBYTNÉ SK

-  komerční                                                                                                                               Bývalý areál vojenského útvaru

Stávající objekty bývalého areálu vojenského útvaru lze v budoucnu využít pro rozvoj služeb, podnikání a výroby.

P 2 – SMÍŠENÉ OBYTNÉ SV

- 	 venkovské                                                                                                                                                              Vila

Jedná se o parcelu se stávajícím objektem vily v prostoru lesa nad areálem Státních hmotných rezerv.

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

  - Dopravní infrastruktura

## Železniční doprava

Železniční doprava je za vyhovující.

Hluk ze železniční	dopravy na trati č. 014 Přelouč - Prachovice

Podle výpočtů jsou stanoveny hranice chráněného venkovního prostoru objektů ve vzdálenosti min. 15 m od osy železniční koleje. Pokud nebude tato vzdálenost dodržena, bude nutné navrhnout a realizovat pro tato místa účinná protihluková opatření.

## Silniční doprava

Silnice III/33750  Kostelec – Vyžice

V zastavěné části obce se navrhuje rozšíření a zpevnění silnice v přímé na 5,5 m (2 x 2,75 m) a ve směrových obloucích rozšíření dle  ČSN. Šířka krajnic musí být min. 0,5 m.

Silnice III/33751

V zastavěné části obce se navrhuje rozšíření a zpevnění silnice v přímé na 5,5 m (2 x 2,75 m) a ve směrových obloucích rozšíření dle  ČSN. Šířka krajnic musí být min. 0,5 m. V trase do vojenského prostoru jsou navrhovány výhybny po cca 100 m (v mezilehlých úsecích musí být vidět na protijedoucí vozidla).

Ostatní komunikace

Navrhuje se upravit komunikace dle ČSN, případně jako „obytné zóny“. Připojení na silnici III/33748 doporučuji přes chodníkové přejezdy. Úpravu napojení místní účelové komunikace od pily - v těsné blízkosti křižovatky silnic III/33748 x III/33751, případně pilu napojit ve vhodnějším místě.

## Hluk

Průtah silnice III/33748 je svoji intenzitou dopravy zdrojem hluku pro okolní obytnou zástavbu. Na ostatních silnicích nejsou intenzity dopravy celostátně sčítány, ale lze se domnívat, že nejsou zdrojem hluku.

Vliv průtahu silnice III/33748 na okolní zástavbu :

Z výpočtů vyplývá, že nová zástavba by neměla být navrhována blíže než 10 m od osy silnice III/33748, doporučuje se  vzdálenost cca 10 až 12 m. Pokud nebude tato vzdálenost dodržena, bude nutné navrhnout a realizovat pro tato místa účinná protihluková opatření.

## Připojení rozvojových ploch

Nová zástavba je navržena v 10-ti rozvojových plochách. Jedná se převážně o obytnou zástavbu tvořenou rodinnými domy. Dopravní obsluha rozvojových ploch je navržena takto :

ROZVOJOVÉ PLOCHY

Z 1 	POD TRATÍ  	- bydlení v rodinných domech - venkovské	- 14 RD

Rozvojová plocha - bude napojena sjezdy z jednotlivých parcel na stávající silnici III/33748.

Z 2 	U PILY II.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	- 11 RD

### Rozvojové plochy budou napojeny sjezdy na silnici III/33748, část na místní komunikaci dle ČSN.

Z 3 	V PÍSNÍKU I.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   10 RD

Rozvojová plocha  bude napojena prostřednictvím navrhované místní komunikace na  upravenou silnici III/33750.

Z 4 	V PÍSNÍKU II.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   3 RD

Rozvojová plocha  bude napojena sjezdy na  upravenou silnici III/33750.

Z 5 	NA PRŮHONĚ I.	- bydlení v rodinných domech -venkovské	- 20 RD

Rozvojová plocha bude napojeny na upravenou místní komunikaci dle ČSN.

Z 6 	V LIPINÁCH	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Rozvojová plocha bude napojena sjezdy na prodlouženou místní komunikaci navazující  na silnici III/33748.

Z 7 	NAD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Z 8 	U VÁPENKY	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Z 9	POD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   1 RD

## Rozvojové plochy budou napojeny sjezdy na silnici III/33748 při dodržení rozhledu dle ČSN.

Z 10	TASOVICE	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   4 RD

Rozvojová plocha bude napojena sjezdy na silnici III/33748, část na místní komunikaci.

11 	NA PRŮHONĚ II.	- pěší komunikace, zeleň soukromá

Navržena pěší propojka mezi rozvojovou plochou Z5 a stávající zástavbou Na Průhoně  II.

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

P 1	AREÁL VOJENSKÉHO ÚTVARU - smíšené obytné komerční

Přestavbová plocha bude napojena na stávající místní komunikaci.

P 2	VILA		- smíšené obytné venkovské

Přestavbová plocha bude napojena na stávající místní komunikaci.

ÚZEMNÍ REZERVY

R 1 	POD OBOROU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Rozvojová plocha bude napojena na stávající místní komunikaci, která bude upravena.

R2 	U PILY I.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

R3 	NAD SILNICÍ	- bydlení v rodinných domech – venkovské	-   3 RD

Rozvojová plocha bude napojena sjezdy na silnici III/33748.

## Hromadná autobusová  doprava

## Navrhuje se pouze úprava zastávek dle ČSN.

## Doprava v klidu

Pro novou občanskou vybavenost  a obytnou výstavbu je nutné na jejím pozemku zřídit potřebná parkovací stání pro stupeň automobilizace 1 : 2, dle ČSN 73 6110, čl. 14.1.

## Pěší a cyklistická doprava

Doporučuje se i podél ostatních silnic zřídit alespoň jednostranné chodníky, nebo alespoň souběžné stezky pro pěší.

## Dopravní zařízení

Dopravní zařízení – čerpací stanice se neuvažují.

  - Technická infrastruktura

    - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- 4.2.1.1	ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Zásobování nových lokalit pitnou vodou bude možné navázat na stávající vodovodní síť v obci Kostelec s tím, že nové jednotlivé řady budou navrženy ve vhodných profilech od 50 mm až po 90 mm (uvádíme-li vnější profil) v závislosti na rozsahu zásobované lokality.

ROZVOJOVÉ A PŘESTAVBOVÉ PLOCHY A ÚZEMNÍ REZERVY

Z 1 	POD TRATÍ  	- bydlení v rodinných domech - venkovské	- 14 RD

R1 	POD OBOROU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

R2 	U PILY I.	- bydlení v rodinných domech – venkovské -   2 RD

Z 2 	U PILY II.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	- 11 RD

S postupným připojováním nových objektů se prokáže, zda nebude nutné vodovodní řad z PE Ø 63 mm z kapacitních důvodů zrekonstruovat na větší profil (Ø 90 mm).

Ze stáv. vodovod. řadu budou, dle potřeb konkrétní lokality, vyvedeny podružné řady  Ø 50 - 63 mm.

R3	 	NAD SILNICÍ			- bydlení v rodinných domech – venkovské 	-   3 RD

Objekty v uvedené lokalitě budou připojeny na stávající vodovodní řad, pravděpodobně bude nutno část tohoto řadu profilově zvětšit ze stávající PE Ø 63 mm na profil 90 mm

Z 3 	V PÍSNÍKU I.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   10 RD

Z 4 	V PÍSNÍKU II.	- bydlení individuální venkovského typu	-   3 RD

Objekty  budou připojeny samostatnými vodovodními přípojkami vnitřního profilu 25 mm  na vodovodní řad z PE Ø 63 mm, který prochází při pravé straně státní silnice ve směru výjezdu na Vyžice.

Z 5	NA PRŮHONĚ I.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	- 20 RD

Objekty  budou připojeny na vodovodní řad z PE Ø 63 mm, který prochází při levé straně místní cesty ve směru k hájovně. Do lokality „Z7“ bude přiveden odbočný podružný řad také profilu Ø 63 mm, uložený do předpokládané obslužné komunikace. K lokalitě „Z8“ bude stávající řad protažen a rodinné domy budou poté opět připojeny vodovodními přípojkami vnitřního profilu 25 mm.

Z   6	V LIPINÁCH	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Rozvojovou plochu je možno připojit na stávající vodovodní řad PE 63

Z   7	NAD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Z   8 	U VÁPENKY	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Z   9	POD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   1 RD

Objekty budou připojeny samostatnými vodovodními přípojkami vnitřního profilu 25 mm na přívodní řad do obce Kostelec o profilu 110 mm, navržený pro zásobovaní celé oblasti, který prochází při levé straně státní silnice ve směru do obce.

Z 10	TASOVICE	- bydlení v rodinných domech – venkovské 	-   4 RD

V současnosti nemá místní část Tasovice veřejný vodovod.

Pokud nepočítáme možnost zásobování plánovaných 4 RD z místních zdrojů (studny nebo vrty), nabízí se zde možnost přivedení pitné vody z výtlačného řadu skupinového vodovodu Heřmanův Městec – Prachovice a to pomocí nového přívodního řadu a malého přerušovacího vodojemu objemu max. do 5 m3, umístěného orientačně na kótě 485,00.

Od přerušovacího vodojemu by do obce byl veden hlavní zásobovací řad vnitřního profilu 50 – 80 mm, na který by navazovaly řady - rozvodné sítě.

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

P 1	BÝVALÝ AREÁL VOJENSKÉHO ÚTVARU	- smíšené obytné komerční

### P 2	VILA						- smíšené obytné venkovské

K zásobování vodou jsou využívány místní zdroje.

Místní zdroj se bude v lokalitě „P2“ využívat i nadále, vzhledem k její odlehlosti – přivedení veřejného vodovodu by bylo neekonomické.

Do lokality „P1“ bude v případě potřeby možné přivést nový vodovodní řad a to s napojením na stávající řad z PVC Ø 110 mm v zatáčce pod tratí.

4.2.1.2	ODKANALIZOVÁNÍ

Při návrhu řešení odkanalizování nových lokalit, nelze pominout fakt, že obec Kostelec nemá dosud vybudován soustavný kanalizační systém s koncovkou na regulérní likvidaci odpadních vod.

Kanalizace – návrh

Likvidace odpadních vod bude směřována mimo vlastní obec a to konkrétně převedením do kanalizace Heřmanův Městec.

Při úvaze – celého jednotného systému, bude nutno zřídit potřebný počet odlehčovacích komor, které odlehčí větší podíl objemu přívalové dešťové vody do potoka. To je nezbytné proto, že odpadní vody prakticky z celého Kostelce bude nutno pomocí čerpací stanice přečerpávat přes výškový terénní zlom mezi lokalitou „Z2“ a „R3“ a dešťové vody by centrální čerpací stanici neúměrně zatěžovaly.

Hlavní čerpací stanice bude umístěna v prostoru pod křižovatkou u sportovního hřiště, kde je strategické místo soutoku kanalizací ze tří směrů. Za terénním zlomem již pak bude veden gravitační řad vnitřního profilu 300 mm  nejprve krajem pole v souběhu se stávajícím vodovodním řadem, nebo přímo skrz lokalitu „Z2“, pokud bude možné využít trasu její případné budoucí obslužné komunikace. Poté bude kanalizační sběrač pokračovat již krajem státní silnice až k okraji zástavby v Heřmanově Městci, kde bude napojen na stávající městskou kanalizaci.

Ve vlastním Kostelci bude nutno umístit ještě řádově tři až čtyři malé přečerpávací stanice a to pro zástavbu ve směru k bývalému vojenskému areálu, dále pro zástavbu a nové lokality pod hájenkou a nakonec jednu až dvě pro převedení odpadních vod z celé pravobřežní zástavby přes Podolský potok a to pravděpodobně pod rybníkem a u mostu.

ROZVOJOVÉ A PŘESTAVBOVÉ PLOCHY A ÚZEMNÍ REZERVY

Z 1 	POD TRATÍ  	- bydlení v rodinných domech - venkovské	- 14 RD

R 1 	POD OBOROU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

R 2	U PILY I.	- bydlení v rodinných domech - venkovské -   2 RD

Z 2 	U PILY II.	- bydlení v rodinných domech - venkovské  - 11 RD

V každé jednotlivé lokalitě budou vybudovány podružné jednotné kanalizační řady, vedené v ideálním případě obslužnými komunikacemi.

U lokalit „R2“ a „Z2  do doby vybudování kanalizace nebude možné následné dočištění 
ve vodním toku. Z tohoto vyplývá že tyto lokality jsou podmíněny výstavbou kanalizačního  sběrače na ČOV Heřmanův Městec.

V případě lokality „Z1“ budou odpadní vody předčištěné v domovních čistírnách, které  lze následně odvést pomocí hlavního odváděcího řadu až do Podolského potoka. Podmínkou jsou splněné ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a dále povolení příslušného vodohospodářského orgánu.

Odpadní vody od dvou objektů v  lokalitě „R1“ bude možné po předčištění v domovních přípojkách svést 
do Podolského potoku, vzhledem k jeho blízkosti individuálně. Rovněž za splnění podmínek,které se týkají vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

NAD SILNICÍ			- bydlení v rodinných domech – venkovské 	-   3 RD

Odkanalizování lokality bude řešeno:

- vyvážecími jímkami do doby  vybudování celoobecní kanalizace.

- jednotným  kanalizační řadem DN 300 mm. Ten bude veden podél státní silnice ve směru zpátky do obce buď k Mlýnskému potoku, nebo až do Podolského potoka. Do jedné z těchto vodotečí  pak bude zaústěn.  Zaústění je podmíněno splněním ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod, souhlasem správce toku a povolením příslušného vodohospodářského orgánu státní správy. Odpadní vody od jednotlivých objektů bude nutno před napojením na veřejnou kanalizaci předčistit.

Z 3 	V PÍSNÍKU I.	- bydlení v rodinných domech – venkovské 	-   10 RD

Z 4 	V PÍSNÍKU II.			- bydlení individuální domech - venkovské	-   3 RD

Odkanalizování lokalit:

- vyvážecími jímkami do doby  vybudování celoobecní kanalizace.

-	pomocí stávající jednotné kanalizace z betonových trub DN 500 mm, která je vedena zeleným pásem vlevo podél silnice na Vyžice. Odpadní vody od jednotlivých objektů bude nutno před napojením 
na veřejnou kanalizaci předčistit v domovních čistírnách. Zaústění je podmíněno splněním ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod, odpadních vod a povolením příslušného vodohospodářského orgánu státní správy.

Vzhledem k tomu, že zjištěná fakta vedou k oprávněným domněnkám, že dále je tato kanalizace
 ve skutečnosti vyústěna do kamenného propustku pod železniční tratí (zde již pouze profil DN 300 mm) a až za propustkem opět zatrubněna, bude nutno ještě počítat s trubním propojením části nad tratí 
a pod tratí s tím, že vody z příkopu nad potrubím, budou do kanalizace připojeny pomocí vtokového objektu. Dále bude nutné zjistit, zda je kanalizace pod tratí připojena na stávající kanalizaci vedenou podél zástavby, anebo je vyústěna do údolní nivy za cestou. V druhém případě je opět nutno počítat jejím přepojením. V rámci dalšího využití stávající kanalizace doporučujeme navíc prověřit její fyzický stav kanalizační kamerou a na základě toho rozhodnout, zda nebude nutné provést bodové opravy 
či rekonstrukci celých úseků stávající kanalizace.

Z 5	NA PRŮHONĚ I.	- bydlení individuální venkovského typu	- 20 RD

Odkanalizování lokality:

- vyvážecími jímkami do doby  vybudování celoobecní kanalizace.

- prověření možnosti odkanalizování lokality „Z5“ s využitím části stávající stoky (od vodoteče 
po křižovatku) a od tohoto místa pak vybudovat  nový jednotný řad DN 300 – 400 mm, do kterého budou svedeny jak splaškové vody, předčištěné v domovních čistírnách, tak dešťové vody.

Po vybudování celoobecní kanalizace pak bude stávající betonové potrubí od křižovatky po vodoteč využito jako odlehčovací stoka. Pokud by nebylo možné stávající vodoteč pro zaústění předčištěných odpadních vod využít, bude nutno odpadní vody likvidovat individuálně na pozemcích, a to pomocí vyvážecích jímek.

V rámci dalšího využití stávající kanalizace opět doporučujeme prověřit její fyzický stav kanalizační kamerou a na základě toho rozhodnout, zda nebude nutné provést bodové  opravy či rekonstrukci celých úseků stávající kanalizace.

Z 7	NAD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech	-   2 RD

Z 8 	U VÁPENKY	- bydlení v rodinných domech	-   2 RD

Z 9	POD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech	-   1 RD

Do doby vybudování celoobecní kanalizace budou odpadní vody likvidovány individuálně na pozemcích jednotlivých stavebníků a to pomocí vyvážecích jímek.

Další možností	 je  prodloužení stávající kanalizace z betonu DN 500 mm, která vede při pravé straně státní silnice a je ukončena zřejmě na úrovni stávající zástavby. Přesný konec kanalizace se nepodařilo identifikovat, ale poslední ještě průběžná šachta je v zatáčce v místě odbočné polní cesty. Prodloužení je navrženo v profilu DN 300 mm a bude ukončeno na úrovni lokality „Z 9“.

V rámci prodloužení stávající kanalizace doporučujeme prověřit její fyzický stav kanalizační kamerou a na základě toho rozhodnout, zda nebude nutné provést bodové  opravy či rekonstrukci celých úseků stávající kanalizace. Také bude zřejmě nutné provést zatrubnění krátkého otevřeného úseku těsně nad tratí a pod tratí s tím, že drážní příkopy budou připojeny pomocí vtokových objektů.

Odpadní vody od objektů všech tří lokalit bude nutno před napojením na veřejnou kanalizaci předčistit v domovních čistírnách. Vzhledem k tomu, že lokalita „Z7“ se nachází pod úrovni silnice, bude nutno odpadní vody do kanalizace přečerpávat. U objektů v lokalitě „Z8“ bude případné přečerpávání podmíněno jejich výškovým umístěním.

Z 10	TASOVICE	- bydlení v rodinných domech	-   4 RD

Kanalizace v místní části Tasovice také není. Likvidaci odpadních vod u plánovaných RD je možné řešit pomocí vyvážecích jímek, nebo čistíren odpadních vod se zasakováním (nutný souhlas hydrogeologa). Další možností je svedení vyčištěných odpadních vod do bezejmenné vodoteče, která protéká obcí. Tato vodoteč má však nestálý průtok a to hlavně v době letního přísušku a vypouštění do ní bude podmíněno souhlasem jejího správce, kterým jsou Lesy České republiky.

P 1	BÝVALÝ AREÁL VOJENSKÉHO ÚTVARU	- smíšené obytné komerční

### P 2	VILA						- smíšené obytné venkovské

## U lokality P 1 bude nutno buď stávající čistící zařízení zrekonstruovat a doplnit tak, aby se účinnost zvýšila alespoň na 90 % - v úvahu přichází např. doplnění o pískový filtr, anebo celé zařízení zrušit a v jeho místě osadit novou monoblokovou čistírnu odpadních vod příslušné kapacity. Česle a lapák písku bude možné i v druhém případě zachovat.

## Pro lokalitu „P2“ přichází v úvahu buď vyvážecí jímka nebo čistírna odpadních vod se zasakováním do podzemních vrstev. Tato varianta je však  podmíněná souhlasem hydrogeologa.

4.2.1.3	VODNÍ TOKY

Podolský potok významný vodní tok s vymezeným záplavovým územím včetně aktivní zóny záplavového území v úseku ústí - Vápenný Podol, ř.km 0,0 - ř.km 21,5.

4.2.1.4	RYBNÍKY, VODNÍ NÁDRŽE

V rámci územního plánu je navrhována výstavba celkem tří nových vodních ploch.

12 	POD PILOU  	- vodní nádrž	- 1,1 ha

Orientačně se bude jednat o zatopenou plochu 1,1 ha s objemem vody 16.000 m3. Nádrž je navržena jako obtoková. Napouštění bude pomocí odbočného, částečně zatrubněného a částečně otevřeného kanálu. Vypouštění bude regulováno pomocí požeráku, na který bude navazovat betonové potrubí, zaústěné přes stávající otevřené koryto zpátky do Podolského potoka.  Hráz bude zemní, sypaná délky cca 260 m. Vodní nádrž bude pravděpodobně sloužit pro chov ryb, ale nezanedbatelným prvkem bude i zlepšení mikroklima a ekologická hodnota – např. hnízdiště ptactva.

13 	POD TRATÍ	- vodní nádrž

Vlastní nádrž bude vytvořena celkovým plošným prohloubením s respektováním přirozeného tvaru údolní nivy s tím, že vytěžená zemina může být použita na konstrukci sypané hráze a zvýšení bočních stěn nádrže. Sypaná hráz je opatřena vnitřním jílovitým těsněním.

Nádrž bude řešena jako průtočná, s možnosti ovlivnění příp. zvýšení průtoků z extravilánu využitím retence nádrže. To by měl být její hlavní účel. Pokud se týká dalších účelů, zde přichází v úvahu snad jen chov ryb.

14 	JOSEF	- vodní nádrž	- 1,0 ha

Vodní nádrž „Josef“ bude situována asi 700 m jihozápadně od obce ve směru výjezdu na Vyžice a to bezprostředně vedle silnice. Pro umístění rybníku bylo využito stávajícího mokřadu, který vznikl u soutoku Zlatého a Konopáčského potoka. Orientačně se bude jednat o zatopenou plochu kolem 1 ha s objemem vody řádově 15.000 m3. Nádrž je navržena jako obtoková. Napouštění bude pomocí vtokového objektu. Vypouštění bude regulováno pomocí požeráku se spodní výpustí a bezpečnostního přelivu. Hráz bude zemní, sypaná. Vodní nádrž bude pravděpodobně sloužit pro chov ryb, ale nezanedbatelným prvkem bude opět i zlepšení mikroklima a ekologická hodnota – např. hnízdiště ptactva.

    - ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

ROZVOJOVÉ PLOCHY

Z 1 	POD TRATÍ  	- bydlení v rodinných domech - venkovské	- 14 RD

V této lokalitě má být vybudováno 14 RD. Další rozšíření odběrných míst bude možno povolit za předpokladu vybudování nové stožárové TS. Stávající kabelový rozvod 1kV by byl přepojen na novou TS. Původní svod z vrchního vedení by byl ponechán jako záskok.

Z 2 	U PILY II.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	- 11 RD

V rohu navrhované lokality u státní silnice je navrženo vybudování nové stožárové trafostanice s přívodem VN 35kV, který odbočí z odbočky pro TS č. 610 a ve své trase kopíruje Mlýnský potok. Odtud bude proveden nový kabelový rozvod 1kV, který bude smyčkovat všechny nové stavební pozemky.

Z 3 	V PÍSNÍKU I.	- bydlení v rodinných domech -venkovské	-   10 RD

Z nově navržené TS rozvojové plochy Z2 je do územní rezervy R3 uvažováno s  novým distribučním kabelovým vedením 1kV. Jeho prodloužením je možné zásobit rozvojovou plochu Z3.

Z 4 	V PÍSNÍKU II.	- bydlení v rodinných domech -venkovské	-   3 RD

Připojení dalších 2 stavebních pozemků bude provedeno stejným způsobem nebo prodloužením vrchního vedení NN závěsným kabelem, upevněným na betonových podpěrných bodech.

Z 5 	NA PRŮHONĚ I.	- bydlení individuální venkovského typu	- 20 RD

V současné době je zpracována PD a vydáno stavební povolení na pokládání kabelového vedení z kabelu 1-AYKY 3x240+120 mm2, vyvedeného z TS č. 610, které končí u stávajícího betonového sloupu č. 12  Na Průhoně. Z tohoto kabelu lze připojit nová odběrná místa. Do lokality Na Kvartýře (směr hájenka) je ponecháno vrchní vedení NN z vodičů AlFe 3x50+35 mm2. V případě požadavků na nová odběrná místa je v této trase  nutno  provést prodloužení nového kabel. vedení 1kV.

Z 6	V LIPINÁCH	- bydlení v rodinných domech – venkovské -  2 RD

Požadovaná dvě odběrná místa lze připojit ze stávajícího vrchního vedení NN.

Z 7 	NAD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Z 8 	U VÁPENKY	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Z 9	POD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   1 RD

Po obdržení požadavků na zřízení nových odběrných míst provede správce distribuce,  eventuelní úpravu vrchního vedení NN a doporučí způsob připojení stavebních pozemků.

Z 10	TASOVICE	- bydlení v rodinných domech – venkovské 	-   4 RD

Po obdržení požadavků na zřízení nových odběrných míst provede správce distribuce, úpravu vrchního vedení NN a doporučí způsob připojení stavebních pozemků. V případě nutnosti provede výměnu transformátoru za zdroj s vyšším výkonem.

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

P 1	BÝVALÝ AREÁL VOJENSKÉHO ÚTVARU		- smíšené obytné komerční

### P 2	VILA					- smíšené obytné venkovské

Objekty v lokalitě P1 jsou připojeny takovými průřezy kabelů, které umožňují jakékoliv využití stávajících objektů. S vlastníkem TS je však nutné projednat možnost dodávky el. energie za předpokladu umístění podružné měřící soupravy v jednom místě. Alternativou je i měření el. energie pro každý objekt, pokud bude v areálu více nájemců.

Přívod pro dům v lokalitě P2 je nutné provést tak, aby odpovídal platným ČSN.

ÚZEMNÍ REZERVY

R 1	POD OBOROU	- bydlení v rodinných domech – venkovské -  2 RD

Po uvolnění několika odběrů za stávajícího napájecího vedení bude možno požadovaná dvě odběrná místa připojit z tohoto vedení.

R 2	U PILY I.	- bydlení v rodinných domech – venkovské 	-   2 RD

Odběrná místa bude možno připojit z kabelového rozvodu od nové TS, navržené v blízkosti tohoto pozemku.

R3 	NAD SILNICÍ	- bydlení v rodinných domech – venkovské  -  3 RD

Napájení tří nových odběrných míst bude provedeno podchodem silnice a prodloužením kabel. vedení 1kV z rozvojové plochy Z2.

    - TELEKOMUNIKACE

ROZVOJOVÉ PLOCHY

Z 1 	POD TRATÍ  	- bydlení v rodinných domech- venkovské	- 14 RD

  - Navržené řešení 	– napojení do plošné kabelizace z roku 1995 na účastnický rozvaděč UR 17/3 u chaty eč. 131 a UR17/2 u čp. 100 s připojením do RSU  Heřmanův Městec, vzdálenost cca 50 m.

Z 2 	U PILY II.	- bydlení v rodinných domech - venkovské 	- 11 RD

  - Navržené řešení 	– napojení do plošné kabelizace z roku 1995 na účastnický rozvaděč UR 17/1 u čp. 89 	s připojením do RSU  Heřmanův Městec, vzdálenost cca 30 a 300 m.

Z 3	V PÍSNÍKU I.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   3 RD

  - Navržené řešení 	– napojení do plošné kabelizace z roku 1995 do síťového rozvaděče SR 3 u čp. 102 	s připojením do RSU Heřmanův Městec, vzdálenost cca 50 m.

  - Uvolnit rozvojovou plochu přeložkou stávající trasy sdělovacího vedení.

Z 4 	V PÍSNÍKU II.	- bydlení individuální venkovského typu	-   3 RD

  - Navržené řešení 	– napojení do plošné kabelizace z roku 1995 do síťového rozvaděče SR 3 u čp. 102 	s připojením do RSU Heřmanův Městec, vzdálenost cca 50 m.

Z 5 	NA PRŮHONĚ I.	- bydlení v rodinných domech - venkovské	- 20 RD

  - Navržené řešení	– napojení do plošné kabelizace z roku 1995 v účastnickém rozvaděči UR 18/8  u čp. 117 a 			UR18/7 u čp. 115 s připojením do RSU Heřmanův Městec vzdálenost cca 300 m.

Z 6	V LIPINÁCH	- bydlení v rodinných domech – venkovské -   2 RD

  - Navržené řešení 	– napojení do plošné kabelizace z roku 1995 v účastnickém rozvaděči UR 18/4 u čp. 97 s připojením do RSU Heřmanův Městec, vzdálenost cca 300 metrů

Z 7	NAD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Z 8	U VÁPENKY	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   2 RD

Z 9	POD VÁPENKOU	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   1 RD

  - Navržené řešení 	– napojení do plošné kabelizace z roku 1995 v účastnickém rozvaděči UR 18/4 u čp. 97 	s připojením do RSU Heřmanův Městec, vzdálenost cca 100 metrů.

Z 10	TASOVICE	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   4 RD

  - Navržené řešení 	– napojení do plošné kabelizace z roku 1996 v účastnickém rozvaděči UR 75 u čp. 3 s připojením do RSU Prachovice, vzdálenost cca 200 m.

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

P 1	BÝVALÝ AREÁL VOJENSKÉHO ÚTVARU		- smíšené obytné komerční

### P 2	VILA					- smíšené obytné venkovské

  - Navržené řešení 	– 	napojení do plošné kabelizace z roku 1995 v účastnickém rozvaděči UR 18/2 u čp. 11 a UR 18/7 u čp. 115 s připojením do RSU Heřmanův Městec vzdálenost cca 400 a 200 m.

ÚZEMNÍ REZERVA

R 1 	POD OBOROU	- bydlení v rodinných domech -venkovské	-   2 RD

  - Navržené řešení 	– napojení do plošné kabelizace z roku 1995 na účastnický rozvaděč UR 17/3 u chaty eč. 131 s připojením do RSU  Heřmanův Městec, vzdálenost cca 100 m.

R 2 	U PILY I.	- bydlení v rodinných domech -venkovské	-   2 RD

R 3 	NAD SILNICÍ	- bydlení v rodinných domech - venkovské	-   3 RD

  - Navržené řešení 	– napojení do plošné kabelizace z roku 1995 na účastnický rozvaděč UR 18/12 u čp. 55 	s připojením do RSU Heřmanův Městec, vzdálenost cca 100 m.

    - ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM

4.2.4.1	Zásobování teplem

ROZVOJOVÉ PLOCHY - PŘESTAVBOVÉ PLOCHY – ÚZEMNÍ REZERVY

Centrálního rozvod tepla není v dosahu.

4.2.4.2	Zásobování plynem

ROZVOJOVÉ PLOCHY

Z 1 	POD TRATÍ  	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské   -  14 RD

Možnost napojení 	:  	napojení ze stávajícího STL plynovodu PE 50 je možné

Z 2 	U PILY II.	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské   -  11 RD

Možnost napojení 	:    	napojení přípojek ze stávajícího STL plynovodu PE 63 je možné

Z 3 	V PÍSNÍKU I.	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské	- 10 RD

Možnost napojení 	:     napojení p ze stávajícího STL plynovodu PE  63 je možné

Z 4 	V PÍSNÍKU II.	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské	- 3 RD

Možnost napojení 	:     napojení přípojek ze stávajícího STL plynovodu PE  90  je možné

Z 5 	NA PRŮHONĚ I.	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské  -  20 RD

Možnost napojení 	:  	napojení ze stávajícího STL plynovodu PE 50 je možné

Z 6 	NAD VÁPENKOU	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské	- 2 RD

Možnost napojení 	:  	napojení ze stávajícího STL plynovodu PE 50

Z 7 	NAD VÁPENKOU	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské	- 2 RD

Možnost napojení 	:  	napojení přípojek ze stávajícího STL plynovodu PE 50 je možné protlakem pod komunikací

Z 8 	U VÁPENKY	- 	bydlení v rodinných domech- venkovské 	- 2 RD

Možnost napojení 	:    napojení přípojek ze stávajícího STL plynovodu PE 50 je možné

Z 9	POD VÁPENKOU	- 		bydlení v rodinných domech - venkovské	- 1 RD

Možnost napojení 	:    	napojení přípojky ze STL plynovodu PE 50 je možné

Z 10	TASOVICE	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské	- 4 RD

Možnost napojení 		:     v současné době není reálná možnost napojení na plynovod

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

P 1	BÝVALÝ AREÁL VOJENSKÉHO ÚTVARU	- smíšené obytné komerční

Možnost napojení 		:     v příp. napojení na PE 90 je třeba plynovod prodloužit o cca 300  s pod-chodem pod vodotečí p.p.č. 925/1, která tvoří západní hranici lokality

### P 2	VILA	- 	smíšené obytné venkovské

Možnost napojení 	:     v současné době není reálná možnost napojení na plynovod

ÚZEMNÍ REZERVY

R 1 	POD OBOROU	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské	- 2 RD

Možnost napojení 	:    	napojení ze stávajícího STL plynovodu PE 50 je možné

R 2 	U PILY I.	- 	bydlení v rodinných domech - venkovské	- 2 RD

Možnost napojení 	:    	napojení ze stávajících STL plynovodů PE 50 a PE 63 je možné

R 3 	NAD SILNICÍ	- 	bydlení v rodinných domech – venkovské 	- 3 RD

Možnost napojení 	:     napojení přípojek ze stávajícího STL plynovodu PE 63 je možné

5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů

5.1.	Návrh uspořádání krajiny

Návrh návrhu územního plánu zahrnuje i generely místního ÚSES pro obce Kostelec u Heřmanova Městce a Tasovice a informace o památných stromech, hranicích rezervací a významných krajinných prvcích.

Památné stromy nebyly v řešeném území vyhlášeny.

    - Zeleň

Krajinná zeleň

Plochu, kterou vymezuje z jedné strany Podolský potok a z druhé strany jeho levostranný přítok, který je propojený s náhonem, je navržena vodní plocha s podílem zeleně, kde je počítáno s vytvořením doprovodných břehových porostů z domácích druhů dřevin.

Strmý pravý břeh Podolského potoka je zarostlý nálety různého stáří převážně jasany, habry, javory, břízami a duby s podrostem keřů. Ostroh, na kterém je postaven kostel se hřbitovem, tvoří významnou dominantu krajiny. Stromořadí mohutných lip a klenů podél cesty a příkopu je zarostlé nálety. Hodnotné stromy potřebují uvolnit a ošetřit. Na prudkém svahu na alej navazuje porost javorů a borovic a louka lemovaná řadou borovic a skupinou náletových akátů. Některé z náletových porostů cloní významné krajinné pohledy a průhledy, ve kterých dominuje budova kostela. Pro zachování charakteristického rámce obce je nutné pěstování a udržování těchto základních pohledů na kostel a obec pod ním. Jedná se o pohled od silnice ve směru od Heřmanova Městce, z ohybu cesty ke kravínu, od nádraží přes louku, z okraje lesů západně od obce, od písníku na západním okraji zástavby.

V jižní lesnaté části řešeného území je údolí potoka narušeno železniční tratí od Prachovic a snad bývalým vojenským areálem.

Obec Kostelec u Heřmanova Městce a Tasovice

Do zeleně v obci v podstatě není možné zásadním způsobem zasahovat, neboť svým kořenovým systémem stabilizuje  svah a zároveň je součástí biokoridoru.

V Kostelci se na významných místech a křižovatkách nachází několik velice pěkných vzrostlých lip, které jsou velmi perspektivní, pouze ve většině případů vyžadují odbornou údržbu, především odlehčovací řez. Kulovité javory podél sportovního hřiště v centru obce je třeba z části ošetřit, z části nahradit.

Nepříznivým dojmem působí výsadba topolů na jižním okraji zástavby a ve formě stromořadí podél silnice směrem na Prachovice. Topol není v této nadmořské výšce kolem 450 m domácí dřevinou a působí zde cize. Doporučuji náhradu – např. výsadbu javorů klenů.

5.2.	Územní systém ekologické stability krajiny

Hlavní osou systému ekologické stability je lokální biokoridor č. 22 – Podolský potok, na který jsou navázána lokální biocentra :

- 	č. 23 	– Rybník v Kostelci u Heřmanova Městce

- 	č. 24  	– U pily

Dalším biokoridorem, který částečně prochází řešeným územím je prvek č. 17 – Konopka, s biocentry :

- 	č. 18	– Na potoce Konopka

- 	č. 19 	– Na rybníčkách

- 	č. 20 	– Herout

Jedná se o  funkční biokoridory podél potoků, mokřadů a rybníků, procházející jejich břehovými porosty.

Lokální biokoridor č.7 – Na Jelenkách prochází převážně lesy a propojuje biokoridory podél obou vodotečí.

V rámci dotváření krajiny v duchu zpracovaných ÚSES jde pouze o další vývoj stávajících interakčních prvků a  jejich doplňování (13,14,15).

5.3.	Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů – dobývací prostory

Dobývací prostor Kostelec u Heřmanova Městce (základní informace)

7.11.1966 		– Rozhodnutí Ministerstva stavebnictví o stanovení dobývacího prostoru “Kostelec u Heřmanova Městce” pro dobývání písků a pískovců jako sialitické korekce pro výrobu cementářského slínku.

8.8.1967 – 	Rozhodnutí Okresního národního výboru v Chrudimi o stavební uzávěře na prostor pískoviště PCV n.p. Prachovice vč. 100 m ochranného pruhu a 300 m ochranného pásma od hranice dobývacího prostoru.

V současné době je hornická činnost povolena Obvodním báňským úřadem v Trutnově ze dne 31.5.1989 s platností do 31.12.2010. Na ložisku je evidováno k 31.12.2004 celkem 410 tis.tun těžitelné suroviny, což je zásoba pouze na max. 10 let výroby cementu. Těžba je prováděna v souladu s plánem dobývání, vytěžené prostory jsou bezprostředně rekultivovány podle plánu sanace a rekultivace. Plošný rozsah pískovny se již nebude rozšiřovat, celý prostor těžby je oplocen a po obvodu rekultivován.

Ochranu před povodněmi

Obcí protéká významný vodní tok - Podolský potok	, který má stanoveno záplavové území, vč. vymezení  aktivní zóny v úseku ústí - Vápenný Podol, ř.km 0,0 - ř.km 21,5.

V současné době není zpracována žádná dokumentace na ochranu před povodněmi.

Vzhledem k tomu,  že se jak stávající plochy zástavby, tak navrhované rozvojové plochy a územní rezervy nacházejí v záplavovém území je nezbytnou podmínkou pro jejich využití zvláštní režim :

    - Stávající plochy zástavby v záplavovém území budou zabezpečeny technickými opatřeními a zařízeními proti povodním (pro ochranu stávajících staveb v aktivní zóně záplavového území je nutné na základě požadavků dokumentu – POLITIKA  ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ  REPUBLIKY – zajistit ochranu před povodněmi, na základě projektů protipovodňových opatření)

    - Přestavbové území P1 (změna ve způsobu využití) v záplavovém území je podmíněno rovněž technickými opatřeními proti povodním nebo zařízeními k ochraně před povodněmi.

    - Územní rezerva R 1 je podmíněna hranici Q100 záplavového území Podolského potoka, a to výškovým osazením  podlahy I.NP rodinných domů  30 cm nad hladinu Q100.

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněné přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Podmínky k plochám s rozdílným využitím

BV - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH

Tvoří je zastavěné plochy obce určené k trvalému bydlení. Jedná se o bydlení v rodinných domech vesnického či příměstského typu se zahradami a sady a s možností chovu drobného domácího zvířectva.

Pro rozvojová území nové výstavby vesnického charakteru vymezuje návrh dostatečné plochy, navazující na stávající zastavěné území obce.

HLAVNÍ VYUŽITÍ

1) 	bydlení v rodinných domech

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1) 	bydlení v rodinných domech s možností užitkového využití přidružených zahrad a možností chovu drobného zvířectva

2)	drobné hospodářské stavby na pozemcích obytných staveb

3)	obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby  a drobné provozovny

4)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

5)	nezbytné plochy technického vybavení

6)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

7)	zeleň liniová a plošná

Pro lokalitu Z10 na p.p. č. 718/1, 718/2, 719 je přípustné využití vodních ploch do max. plochy 1000m2.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  (§13 vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování velkoobchod,  obchodní a skladovací zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní terminály a centra dopravních služeb

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-	není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

1) 	U nových staveb je třeba dodržet koeficient podlažních ploch (KPP), stanovený vždy tak, aby se pohyboval v rozmezích ±15% průměru KPP u pěti nejbližších zastavěných pozemků

2)	U nových staveb je třeba dodržet koeficient zastavěné plochy (KZP), stanový vždy tak, aby se pohyboval v rozmezí ±25% průměru KZP u pěti nejbližších zastavěných pozemků

3)	Výškové řešení (počet nadzemních podlaží, výška římsy, výška hřebene střech) nových staveb, nástaveb a přístaveb musí respektovat základní výškové parametry okolí

PRO LOKALITU Z1

- zástavba na poz. p. č. 308/2 je podmíněna max. výškou hřebene 9,0m

PRO LOKALITU Z5

a)      zástavba  je podmíněna max. výškou hřebene 9,0m

- sklon střechy min. 20 stupňů

- koeficient zastavěné plochy je stanoven 25% z celkové plošné výměry pozemku

PRO LOKALITU Z4, Z10

a)	Stavby budou umístěny v min. vzdálenosti 25,0m od hranic lesních pozemků, čímž nezaniká povinnost žádat příslušný správní orgán o výjimku z ochranného pásma lesa.

OV - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - veřejná infrastruktura

Objekty občanské vybavenosti jsou součástí stávající zástavby obce a jsou vymezeny ve výkresové části. Jejich zastoupení v obci odpovídá potřebám sídla. V návrhu řešení není počítáno s dalšími plošnými potřebami pro tuto funkci. Její případný rozvoj lze řešit v prostorách bývalého vojenského areálu.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)   zařízení veřejné správy, školství, kultury, církevní zařízení

2)   drobná zařízení obchodu pro obsluhu území

3)	zařízení veřejného stravování, nerušící služby, služební byty

4)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

5)	nezbytné plochy technického vybavení

6)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

7)	zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, velkoobchod, obchodní a skladovací zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní terminály a centra dopravních služeb

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

- nejsou stanoveny

OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ - komerční zařízení malá a střední

Objekty občanské vybavenosti jsou součástí stávající zástavby obce a jsou vymezeny ve výkresové části. Jejich zastoupení v obci odpovídá potřebám sídla. V návrhu řešení není počítáno s dalšími plošnými potřebami pro tuto funkci. Její případný rozvoj lze řešit v prostorách bývalého vojenského areálu.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování a přechodného ubytování

2)   nerušící výrobní služby a drobné provozovny, služební byty

3)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

4)	nezbytné plochy technického vybavení

5)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, velkoobchod, obchodní a skladovací zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní terminály a centra dopravních služeb

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

-	nejsou stanoveny

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ - hřbitovy

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- stavby a zařízení hřbitova

- odstavná stání sloužící obsluze území

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší a účelové

- zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

-	nejsou stanoveny

RS – REKREACE - sport

Rekreačně sportovní funkci v řešeném území plní  dětské hřiště v centrální části obce.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)   objekty určené pro rekreaci a sport

2)	drobná obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování

3)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

4)	nezbytné plochy technického vybavení

5)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

6)	zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, velkoobchod, obchodní a skladovací zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní terminály a centra dopravních služeb

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

-	nejsou stanoveny

RI – REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

V řešeném území je značně zastoupena rekreační funkční složka. Jedná se chalupářské využití původní zástavby obce, chatová kolonie na severozápadě řešeného území.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1) 	objekty určené k rekreaci

2)	obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení

3)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

4)	nezbytné plochy technického vybavení

5)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

6)	zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, velkoobchod, obchodní a skladovací zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní terminály a centra dopravních služeb

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-	není stanoven

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

-	nejsou stanoveny

SV – SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské

K této funkci lze využit objekt a pozemek tzv.vily v jižní části řešeného území.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	objekty určené k bydlení

2) 	objekty pro drobnou výrobu a služby, sklady, chov domácího zvířectva

3)	obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, služební byty

4)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

5)	nezbytné plochy technického vybavení

6)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

7)   zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, velkoobchod, obchodní a skladovací zařízení náročná na dopravní obsluhu,dopravní terminály a centra dopravních služeb

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

-	nejsou stanoveny

SK - SMÍŠENÉ OBYTNÉ - komerční

Pro tuto funkční složku je vymezena plocha bývalého armádního areálu v jižní -  zastavěné části obce.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1) 	objekty pro bydlení a rekreaci

2) 	objekty veřejné vybavenosti, objekty pro lehkou výrobu a sklady

3)	obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení, služební byty

4)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

5)	nezbytné plochy technického vybavení

6)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

7)   zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

1)	U nových staveb je třeba dodržet  limitní koeficient zastavěné ploch pozemku (KZP) – 0,6

2)	Výškové řešení (počet nadzemních podlaží, výšky hřebenů střech) nových staveb, nástaveb a přístaveb bude determinováno vztahem ke svému bezprostřednímu okolí resp. případné okolní, stávající  zástavbě

PRO LOKALITU P1

a)	Stavby budou umístěny v min. vzdálenosti 25,0m od hranic lesních pozemků, čímž nezaniká povinnost žádat příslušný správní orgán o výjimku z ochranného pásma lesa.

VL – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - lehký průmysl

V řešeném území je stávající provozovna pily v severozápadní části obce.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1) 	objekty drobné výroby a lehkého průmyslu

2)	obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, služební byty

3)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

4)	nezbytné plochy technického vybavení

5)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

6)   zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

1)	U nových staveb je třeba dodržet  limitní koeficient zastavěné ploch pozemku (KZP) – 0,6

2)	Výškové řešení (počet nadzemních podlaží, výšky hřebenů střech) nových staveb, nástaveb a přístaveb bude determinováno vztahem ke svému bezprostřednímu okolí resp. případné okolní, stávající  zástavbě

VS – PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Jedná se o areál správy státních hmotných rezerv v prostoru území – Trávnišťata.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1) 	objekty a zařízení výroby, průmyslu a skladů

2)	objekty provozního vybavení a administrativy, obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, služební byty a ubytovací zařízení pro obsluhu

3)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

4)	nezbytné plochy technického vybavení

5)	příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové a kolejové

6)   zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

1)	U nových staveb je třeba dodržet  limitní koeficient zastavěné ploch pozemku (KZP) – 0,6

2)	Výškové řešení (počet nadzemních podlaží, výšky hřebenů střech) nových staveb, nástaveb a přístaveb bude determinováno vztahem ke svému bezprostřednímu okolí resp. případné okolní, stávající  zástavbě

XCZ – PLOCHY SPECIFICKÉ - chov cizokrajných zvířat

Pozemek v východní části obce – Na Průhoně s vydaným souhlasem veterinární a hygienické správy.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1) 	objekty pro chov zvířat povolené veterinární správou

2)	skladová zařízení chovu, veterinární zařízení, obchodní zařízení, soukromé a služební byty

3)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

4)	nezbytné plochy technického vybavení

5)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

6)   zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování, velkoobchod, obchodní a skladovací zařízení náročná na dopravní obsluhu,dopravní terminály a centra dopravních služeb

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

-	nejsou stanoveny

X – PLOCHY SPECIFICKÉ

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1) 	objekty pro zvláštní účely

2)	objekty skladů, provozního vybavení, administrativy, stravování, služební byty

3)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

4)	nezbytné plochy technického vybavení

5)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

6)  	zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

-	nejsou stanoveny

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Pro tuto funkční složku jsou navrženy stávající plochy a objekty sloužící pro přenos, transformaci či úpravu médií technické infrastruktury a provozu těchto zařízení.

Jedná se o zásobování vodou, elektrickou energií, zemním plynem a dále centrálně vyráběným a dodávaným teplem a teplou vodou, o přenos a zpracování dat a informací.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1) 	stavby a zařízení pro výše stanovené

2)	objekty provozního vybavení, administrativy stravování, služební byty,

3)	odstavná stání  a garáže sloužící obsluze území

4)	nezbytné plochy technického vybavení

5)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

6)   zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

-	nejsou stanoveny

NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ OBCE

ZP – ZELEŇ - přírodního charakteru

Plochy krajinné zeleně bez hospodářského využití.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- plochy zeleně přírodního charakteru, trvalé travní porosty skupiny dřevin a liniová zeleň

- případná zeleň s rekreační funkcí a sportem

- účelové komunikace

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

ZV – ZELEŇ - na veřejných prostranstvích

Plochy určené pro krátkodobou rekreační funkci obyvatel území v zastavěném území sídla.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- parky a parkově upravené plochy

- drobné stavby sloužící stanovené funkci

- drobné stavby pro obchod, hygienu, rekreaci a sport

- příslušné komunikace pěší případně účelové

- zeleň liniová plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-	není stanoveno

ZS – ZELEŇ - Soukromá a vyhrazená

Plochy soukromých zahrad pozemků obytné zástavby území či zahrad občanské vybavenosti v rámci zastavěného území.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- drobné hospodářské objekty sloužící obsluze zahrad

- případné účelové komunikace

- nezbytné plochy technického vybavení

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-	není stanoveno

XO – PLOCHY SPECIFICKÉ - obora dančí, mufloní a srnčí zvěře

Plochy pro chov zvěře.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	Zařízení a stavby pro účely faremního chovu zvěře

2)	Odstavná stání sloužící obsluze území

3)	nezbytné plochy technického vybavení

4)	příslušné účelové komunikace

5)	zelen liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-	není stanoveno

NZ – PLOCHY ZEMÉDĚLSKÉ

Plochy ZPF slouží pro hospodaření na zemědělské půdě, pro pěstování zemědělských plodin, zakládání speciálních země-dělských kultur nebo chov hospodářských zvířat.

Plochy lze využívat i pro další funkce, které jsou s hospodařením na ZPF slučitelné a způsob jejich využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy hospodaření bez nákladů na rekultivaci (př.golfová hřiště, přírodní 	tábořiště, apod.)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	orná půda,travní porosty, trvalé kultury - sady

2)	drobné stavby a zařízení sloužící hlavní funkci

3)	nezbytné účelové, cyklistické a pěší komunikace

4)	zeleň liniová

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- není stanoveno

NL – PLOCHY LESNÍ

Plochy plnící funkci lesa. Slouží pěstování hospodářských, ochranných nebo lesů zvláštního určení. Plní funkci ochrannou, vegetační, rekreační a estetickou.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- lesní porosty hospodářsky užívané, porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny, porosty s izol. funkcí a funkcí rekreační

- případné stavby a zařízení sloužící obsluze této funkční plochy

- nezbytná zařízení technické vybavenosti

- příslušné účelové, cyklistické a pěší komunikace

- malé vodní plochy a vodoteče

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-	není stanoveno

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Jsou tvořeny plochami vodotečí, rybníků a nádrží, které plní funkce vodohospodářské, chovné, ekologické, stabilizační, estetické, krajinotvorné a rekreační.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- plochy a zařízení pro účely vodohospodářské, chovné, stabilizaci krajiny a území

- případné drobné stavby nezbytné k plnění hlavní funkce

- nezbytná zařízení technického vybavení

- příslušné účelové komunikace

- liniová zeleň

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-	není stanoveno

WZ – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - s výrazným podílem zeleně

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- plochy a zařízení pro účely vodohospodářské, chovné, stabilizace krajiny a území

- případné drobné stavby nezbytné k plnění hlavní funkce

- nezbytná zařízení technického vybavení

- příslušné účelové komunikace

- liniová zeleň

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené  v příslušných předpisech  (vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-	není stanoveno

Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území

- řešené plochy jsou v k.ú Kostelec u Heřmanova Městce

| Pořadové číslo | Plochy s rozdílným způsobem využití | Výměra (ha) | Označení typů ploch |
| --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | POD TRATÍ bydlení v rodinných domech - venkovské | 9,09 | BV |
| Z 2 | U PILY II. bydlení v rodinných domech - venkovské | 3,88 | BV |
| Z 3 | V PÍSNÍKU I. bydlení v rodinných domech – venkovské, zeleň soukromá | 1,70 | BV, ZS |
| Z 4 | V PÍSNÍKU II. bydlení v rodinných domech - venkovské | 1,16 | BV |
| Z 5 | NA PRŮHONĚ I. bydlení v rodinných domech - venkovské | 4, 27 | BV |
| Z 6 | V LIPINÁCH bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,31 | BV |
| Z 7 | NAD VÁPENKOU bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,64 | BV |
| Z 8 | U VÁPENKY bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,48 | BV |
| Z 9 | ### POD VÁPENKOU ### bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,16 | BV |
| Z 10 | TASOVICE bydlení individuální | 0,71 | BV |
| 11 | NA PRŮHONĚ II. zeleň soukromá, pěší komunikace | 0,16 | ZS,DS |
| 12 | VODNÍ PLOCHA S PODÍLEM ZELENĚ | 2,27 | VVZ |
| 13 | VODNÍ PLOCHA - RETENČNÍ NÁDRŽ | 0,58 | VP |
| 14 | VODNÍ PLOCHA - RYBNÍK | 2,42 | VP |
| P 1 | ### BÝVALÝ AREÁL VOJENSKÉHO ÚTVARU ### smíšené obytné komerční | 2,16 | SK |
| P 2 | ### VILA ### smíšené obytné venkovské | 0,35 | SV |
| R 1 | POD OBOROU bydlení v rodinných domech – venkovské, zeleň soukromá | 1,04 | BV, ZS |
| R 2 | U PILY I. bydlení v rodinných domech - venkovské | 0,51 | BV |
| R 3 | NAD SILNICÍ bydlení v rodinných domech - venkovské | 1,69 | BV |

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

  - Vymezení veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury

Podle § 170 stavebního zákona se jedná o :

1.	Stavby dopravní a technické infrastruktury, vč. ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

- VT1 tlaková kanalizační stoka na ČOV Heřmanův Městec

- VT1 čerpací stanice odpadních vod

- VT2 kanalizační soustava odpadních vod

- VT2 čerpací stanice odpadních vod

- VT3 vodovodní řady

- VT3 malý vodojem 5m3

  - Vymezení veřejně prospěšných opatření

Veřejně prospěšná opatření nejsou vymezena.

  - Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

Záměry ochrany obyvatelstva v územním rozvoji vycházejí ze stávajících legislativních opatření–tj. ze zákona č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Kolektivní ochrana obyvatelstva

Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí osob v improvizovaných úkrytech (IÚ).

Konkrétní technická řešení jsou prováděna podle platných předpisů civilní obrany CO – 1 – 9 „Technická opatření CO „, CO – 2 – 7  „Ukrytí obyvatelstva“, Příručka pro budování PRÚ.

V nové výstavbě je třeba uvažovat s maximálním využitím vhodných prostor pro IÚ. Bude dávána přednost objektům s podsklepením, popř. s úrovní min. 1,7 m pod úrovní terénu. Stavby realizované s možností vybudování IÚ budou 
po vyhotovení předepsané dokumentace zařazeny do plánu ukrytí.

Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě bude třeba uvažovat s opatřeními směřujícími k vytvoření podmínek pro zmírnění následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. V současné době z hlediska požárního je možno využívat stálé služby nejbližšího hasičského záchranného sboru. Pro jiné živelné pohromy lze uvažovat s využitím mechanizačních prostředků podnikatelských subjektů v místě nebo v Heřmanově Městci či Chrudimi.

Zóny havarijního plánování

Výpis zón hlediska ochrany obyvatelstva, které byly čerpány z HAVARIJNÍHO PLÁNU pro obec s rozšířenou působností Chrudim.

ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Z HLEDISKA OCHRANY OBYVATELSTVA 
Pro obec Kostelec u H.Městce :
1.		UNION CONSULTING s.r.o. 		- 	zóna nepřesáhne hranici areálu firmy

DALŠÍ PÁSMA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

1.	 	Železniční síť						: 	trať č.014 	(Prachovice-Přelouč) 	- 	200 m
 
POVODŇOVÝ PLÁN

Plán je zpracován v textovém i grafickém provedení í OÚ Kostelec u Heř. Městce a dále obcí s rozšířenou působností Chrudim.
Informace předal :	nstržm.O. Smetana, HZS Pk ÚO Chrudim

  - Asanace (ozdravění) území

Asanace se nevymezují.

8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření s předkupním právem se pro řešené lokality nevymezuje.

9.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, vč. podmínek jeho prověření

Jako územní rezervy se navrhují :

PLOCHY PRO BYDLENÍ – v rodinných domech (venkovského typu)

| Označení | Označ. plochy | Rozloha v ha | Název plochy - využití |
| --- | --- | --- | --- |
| R 1 | BV ZS | 1,04 | POD OBOROU bydlení v rodinných domech – venkovské zeleň soukromá |
| R 2 | BV | 0,51 | U PILY I. bydlení v rodinných domech - venkovské |
| R 3 | BV | 1,69 | NAD SILNICÍ bydlení v rodinných domech - venkovské |

R1 – ÚZEMNÍ REZERVA                                                                                                   RODINNÉ DOMY – Pod oborou

Územní rezervu nelze z důvodu stanovení záplavového a aktivního území vyhradit pro plochy bydlení jako celek a proto je její využití rozděleno na územní rezervu - zeleně soukromého charakteru a územní rezervu - plochy bydlení. Územní rezerva zeleně bude využita pro příjezdové komunikace k případné zástavbě. Pozemky nejsou součástí zastavěného území obce.

Územní rezerva je podmíněna hranici Q100 záplavového území Podolského potoka, a to výškovým osazením  podlahy I.NP rodinných domů  30cm nad hladinu Q100.

R2 – ÚZEMNÍ REZERVA                                                                                                     	   RODINNÉ DOMY – U pily I.

Územní rezerva je určena pro  plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské. V územní rezervě  lze tedy předpokládat podmíněnou výstavbu rodinných domů (omezení dle hlukové zátěže ze silniční dopravy - viz oddíl urbanistická koncepce).

Územní rezerva není součástí zastavěného území obce.

R3 – ÚZEMNÍ REZERVA                                                                                                     RODINNÉ DOMY – Nad silnicí

V tomto prostoru lze tedy předpokládat podmíněnou výstavbu  rodinných domů (tzn. omezení ochranným pásmem VN a omezení dle hlukových zátěží z železniční a silniční dopravy - viz oddíl urbanistická koncepce. Územní rezerva pro  plochy bydlení  je od trati oddělena územní rezervou zeleně soukromou a vyhrazenou. /zemní rezerva dotváří základní urbanistickou strukturu sídla.

PROVĚŘENÍ REZERV

Plochy zařazené  do rezerv byly prověřeny v konceptu územního  plánu z hlediska urbanistického, z hlediska napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, jako vhodné plochy pro zástavbu.

10.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Lokality, pro které se vymezuje prověření využití územní studií :

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

| Označení | Označ. plochy | Rozloha v ha | Název plochy - využití | pořízení studie do roku | schválení a vložení dat do evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 2 | BV | 3,88 | U PILY II. bydlení v rodinných domech - venkovské | 12/2015 | 06/2016 |
| Z 5 | BV | 4, 27 | NA PRŮHONĚ I. bydlení v rodinných domech - venkovské | 12/2015 | 06/2016 |

11.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu (v rozsahu dle přílohy č. 9)

Pořízení regulačního plánu na vymezené plochy a koridory se nestanovuje.

12.	Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Pořadí změn není stanoveno.

13.	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt :

- stavby (stavební úpravy) – nemovité kulturní památky

14.	Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení (dle § 117 odst. 1 st. zákona)

Stavby se nevymezují.

15.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Počet listů textové části					  20   listů

Počet výkresů grafické části					107 výkresů

OBSAH :

B.1.	Výkres základního členění území		17 výkresů

B.2.	Hlavní výkres			17 výkresů

B.3.	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací		04 výkresů

B.4.	Koncepce veřejné infrastruktury		68 výkresů

B.4.1	Dopravní infrastruktura 	17 výkresů

B.4.2	Technická infrastruktura 	51 výkresů

-	vodní hospodářství 		17 výkresů

-	zásobování plynem a el. Energií	17 výkresů

# -	rozvody telekomunikací  	17 výkresů

B.5.	Koncepce uspořádání krajiny		01 výkresů

B.5.1	Generel místních SES	 	01 výkresů

V Chrudimi  10/2009																																Ing. Miloslav  J e l í n e k

Ing.arch. Dušan  V r š e k